TRƯỜNG ĐH XD MIỀN TRUNG										ĐỀ THI HP: TIN HỌC ỨNG DỤNG

KHOA XÂY DỰNG                									Lớp: D15X

Học kỳ: 1 -  Năm học: 2018-2019

MÃ ĐỀ THI: Đ.THUD.01												Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (6,0 điểm): Cho một khung phẳng bê tông cốt thép toàn khối có chịu tác dụng của các tải trọng: Tĩnh tải (TT); tải trọng tạm thời 1 (HT1); tải trọng tạm thời 2 (HT2); gió trái (GT) và gió phải (GP) theo các hình 2 đến hình 6. Vật liệu sử dụng: Bê tông có cấp độ bền B25 (Eb=30×103MPa), trọng lượng riêng của bê tông - bt=25 kN/m3, γb=1,1. Lưu ý: TH5=TT+0,9HT1+0,9HT2.

Yêu cầu: Hãy mô hình khung phẳng trong SAP2000, đổi tên các cấu kiện theo hình 1, tính nội lực, xuất nội lực (Mô men, lực cắt, lực dọc) của 5 trường hợp tải trọng ra file Excel và xuất biểu đồ bao mômen, biểu đồ bao lực cắt ra file Word (Trọng lượng bản thân dầm và cột khung để phần mềm tự tính, bỏ qua trọng lượng bản thân các lớp vữa trát).

Hình 1. Sơ đồ tính khung (mm)                                                                  Hình 2. Tĩnh tải (daN,daN/m)

Hình 3. Hoạt tải 1 (daN, daN/m)                                                                 Hình 4. Hoạt tải 2 (daN, daN/m)

Hình 5. Gió trái (daN, daN/m)                                                        	Hình 6. Gió phải (daN, daN/m)

Câu 2 (4 điểm): Cho một công trình 17 tầng có mặt bằng như hình 7. Tầng 1 cao 4,2 mét, các tầng còn lại cao 3,3 mét. Cột tầng 1-8 có tiết diện 750x750mm2, cột tầng 9-17 tiết diện 650x650 mm2, sàn dày 150mm, vách cứng dày 300mm. Tải trọng các lớp hoàn thiện là gs=135 daN/m2. Hoạt tải tính toán tác dụng lên sàn các tầng – ptt=240 daN/m2, tường xây trên tất cả các dầm (trừ sàn mái) với tải trọng phân bố gt=1300 daN/m, trọng lượng bản thân dầm, sàn, vách và cột để máy tự tính. Dầm có tiết diện 300x600 mm. Tải trọng tham gia dao động: TT+0.5HT.

Vật liệu sử dụng: Bê tông có cấp độ bền B30 (Eb=32,5×103MPa), trọng lượng riêng của bê tông - bt=25 kN/m3, γb=1,1.

Yêu cầu: 	- Xác định tâm cứng tầng 13 (STORY13) của công trình; Xác định khối lượng tầng 13 (STORY13) của công trình.

- Xác định 3 dạng dao động đầu tiên theo phương X và 3 dạng dao động đầu tiên theo phương Y.

Gợi ý các bước: Xây dựng mô hình, gán điều kiện biên, khai báo vật liệu, khai báo tiết diện, gán tiết diện, khai báo các loại tải trọng, gán các loại tải trọng, khai báo khối lượng tham gia dao động, chia phần tử sàn, khai báo sàn tuyệt đối cứng, khai báo bậc tự do, giải và xuất kết quả.

Hình 7. Mặt bằng dầm sàn tầng điển hình

Ghi chú :	 Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

TP. Tuy Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH            						            		        GV RA ĐỀ

TS. Nguyễn Phan Duy  						                              				   Dương Lê Trường

TRƯỜNG ĐH XD MIỀN TRUNG					ĐÁP ÁN ĐỀ THI HP: TIN HỌC ƯD

KHOA XÂY DỰNG                				Lớp: D15X

Học kỳ: 1 -  Năm học: 2018-2019

MÃ ĐỀ THI: Đ.THUD.01							Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (6 điểm):

| Nội dung | Điểm | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Xây dựng mô hình theo hình 1 và gán điều kiện biên | 0,5 | 2. Đổi tên phần tử (theo hình 1) | 0,5 |
| 3. Khai báo vật liệu sử dụng | 0,5 | 4. Khai báo và gán tiết diện (Dầm,cột theo hình 1) | 0,5 |
| 5. Khai báo các trường hợp tải trọng (TT, HT1, HT2, GT, GP) | 0,5 | 6. Gán tải trọng thường xuyên (TT) theo hình 2 | 0,5 |
| 7. Gán tải trọng HT1 và HT2 theo hình 3,4 | 0,5 | 8. Gán GT, GP theo hình 5,6 | 0,5 |
| 9. Khai báo 11 tổ hợp tải trọng và 1 tổ hợp bao COMB1=1TT+1HT1 COMB2=1TT +1HT2 COMB3=1TT+1GT COMB4=1TT+1GP COMB5=1TT+0,9HT1+0,9HT2 COMB6=1TT+0,9HT1+0,9GT COMB7=1TT+0,9HT1+0,9GP COMB8=1TT+0,9HT2+0,9GT COMB9=1TT+0,9HT2+0,9GP COMB10=1TT+0,9(HT1+HT2+GT) COMB11=1TT+0,9(HT1+HT2+GP) BAO=ENVE(COMB1, …,COMB11) | 0,5 | 10. Xuất 3 thành phần nội lực: M, N, Q ra file Excel | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |

Câu 2 (4 điểm):

| Nội dung | Điểm |
| --- | --- |
| B1: Xây dựng mô hình Khai báo vật liệu Gán tiết diện | 0,5 0,5 0,5 |
| B2: Gán tải trọng và khai báo tải trọng tham gia dao động (Mass Source) | 0,5 |
| B3: Khai báo sàn tuyệt đối cứng cho các tầng (Diaphragms) | 0,5 |
| B4: Xác định tâm cứng và khối lượng tầng 13 của công trình Story; Diaphragm; MassX; MassY; XCR; YCR. STORY13; D1; 906.0275; 906.0275; 17.50; 8.9. | 0,5 |
| - Xác định chu kì của 3 dạng dao động đầu tiên theo phương X và 3 dạng dao động đầu tiên theo phương Y. Phương X: Mode 1, Mode 4, Mode 7 Phương Y: Mode 2, Mode 5, Mode 8 | 0,5 0,5 |

Ngày 30 tháng 11 năm 2018

TRƯỞNG BỘ MÔN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH                               		   GV RA ĐỀ

TS. Nguyễn Phan Duy  						                Dương Lê Trường